制砂機（立式衝擊破碎機）

2006年9月9日,鄭州一帆公司生產的VI4000立式沖擊破通過中國礦山機械最高權威機構----國家礦山機械品質監督檢驗中心檢測(編號200609009,見檢測報告).結果顯示:全部15項檢測指標均符合國家標準,其中最主要技術指標“＜5mm占通過量比例”一項,實測為64.52%,已大大優於20-50%的國家標準. 經證實,鄭州一帆機械設備有限公司是立式衝擊破碎機通過國家權威機構檢測的國內首家機械生產企業.

產品簡介

VI系列立式衝擊破碎機(制砂機)是我公司引進德國先進技術研製並生產的、具有國際先進水準的高性能制砂設備,其性能在各種礦石細破設備中起著不可替代的作用。 立式衝擊破碎機(制砂機)有“石打石”和“石打鐵”二種型式，“石打石”型用於磨蝕性強的物料加工；“石打鐵”型用於磨蝕性不強的物料加工，“石打鐵”型比“石打石”型成砂率高 10-20% 。

產品用途
1.河卵石、山石（石灰石、花崗岩、玄武岩、輝綠岩、安山岩等）、礦石尾礦、石屑的人工制砂。
2.建築骨料、公路路面料、墊層料、瀝青混凝土和水泥混凝土骨料的生產。
3.工程領域的水利水電、高等級公路、高速公路、高速鐵路、客運專線、橋樑、機場跑道、市政工程、高層建築的機制砂生  產和石料整形。
4.礦業領域的磨礦前段細碎工藝，建材、冶金、化工、礦山、耐火材料、水泥、磨料等行業的物料破碎。
5.高磨蝕性和二次解體破碎，火電、冶金行業的除硫，鋼渣、建築垃圾破碎等環保專案。
6.玻璃、石英砂和其他高純度材料的生產。

產品工作原理

物料由機器上部垂直落入高速旋轉的葉輪內，在高速離心力的作用下，與另一部分以傘狀形式分流在葉輪四周的物料產生高速撞擊與粉碎，物料在互相撞擊後，又會在葉輪和機殼之間以物料形成渦流多次的互相撞擊、摩擦而粉碎，從下部直通排出，形成閉路多次迴圈，由篩分設備控制達到所要求的成品細微性。

產品工作特點
1.結構簡單合理、運行成本低。
2.破碎率高、節能。
3.具有細碎、粗磨功能。
4.受物料水分含量影響小、含水份可達8%左右。
5.更適合破碎中硬、特硬物料。    
6.產品粒形優異，呈立方體，針片狀含量極低。
7. 葉輪自襯磨損小、維修方便。
8. 工作雜訊低於75分貝（db級）。

產品主要技術參數

| 型 號 | 最大入料細微性( ㎜ ) | 轉速( r/min ) | 通過量( t/h ) | 電機功率(kw) | 外形尺寸( L×W×H )(mm) | 重量( kg ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI-3000 | 45 （ 70 ） | 1760-2210 | 30-60 | 55-90 | 3080×1757×2126 | ≤5555 |
| VI-4000 | 55 （ 70 ） | 1550-1940 | 50-90 | 110-150 | 4100×1930×2166 | ≤7020 |
| VI-5000 | 65 （ 80 ） | 1330-1670 | 80-150 | 150-220 | 4300×2215×2427 | ≤11650 |
| VI-6000 | 70（ 100 ） | 1190-1490 | 120-250 | 220-320 | 5300×2728×2773 | ≤15100 |
| VI-7000 | 70（ 100 ） | 1050-1310 | 180-350 | 264-400 | 5300×2728×2863 | ≤17090 |
| VI-8000 | 70（ 100 ） | 1330-1670 | 250-380 | 320-440 | 5500×2565×3178 | ≤18495 |
| VI-8000（II） | 80（ 150 ） | 940-1170 | 320-600 | 440-560 | 6000×3022×3425 | ≤24610 |
| VI-9000 | 100（ 150 ） | 880-1100 | 400-1000 | 630-740 | 6200×3300×3890 | ≤33100 |

注：

1.上述生產能力是在破碎物料密度為1.6×103kg/m3時開路迴圈生產中總噸數。生產能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料細微性及其組成有關。

2.括弧內數值適用於低磨蝕性物料。

3.液壓開蓋和自動潤滑裝置為選裝置